Приложение 1

ЭРА v2.0.367

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 002,Красноярск

Объект N 0005,Вариант 3 ИП Миндиашвили М. И. для НМУ

Источник загрязнения N 0001,Труба котельной

Источник выделения N 001, Труба котельной

________________________________________________________________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. "Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжи-

гании топлива в котлах производительностью менее 30 т пара в час или ме-

нее 20 Гкал/час", Москва, 1999 г., с учетом методического письма

НИИ Атмосфера N 335/33-07 от 17 мая 2000 г и изменений к ним (письмо НИИ Атмосферы N 838/33-07 от 11.09.2001 )

2. п. 2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012

________________________________________________________________________

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, согласно [2], A = 0.8

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, согласно [2], A = 0.13

Вид топлива: Бурый уголь

Котел: Водогрейный

Топка: Топка с пневмомех.забрасывателями и решеткой c поворотными колосниками

Золовое помещение имеется

Общее количество котлов данного типа, N = 1

Кол-во одновременно работающих котлов, M = 1

Фактический расход топлива на один котел, т/год, B = 400

Максимальный расход топлива на один котел, кг/с, B' = 0.03

Максимальный расход топлива на один котел, грамм/c, B' = B' · 1000 = 0.03 · 1000 = 30

Количество дней работы котла в год, D = 243

Количество часов работы котла в сутки, _S_ = 24

По таблице "Расчетные характеристики слоевых топок производительностью > = 1кг/c" из методического письма НИИ Атмосферы N 335/33-07

принимаем:

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %

G = 1

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива(сумм),%, G = 5

Потери тепла с уносом, %, Q = 3

Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг, Q = 21.83

Расчетный расход топлива на котел, т/год

B = B · (1-G / 100) = 400 · (1-5 / 100) = 380

Расчетный расход топлива на котел, кг/сек

B' = B' · (1-G / 100) = 0.03 · (1-5 / 100) = 0.0285

Средний расчетный расход топлива на один котел, кг/с, B' = B / (D · _S_ · 3.6) = 380 / (243 · 24 · 3.6) = 0.0181

Средняя фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, МВт, Q = Q · B' = 21.83 · 0.0181 = 0.395

Максимальная тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, МВт, Q' = Q · B' = 21.83 · 0.0285 = 0.622

Номинальная тепловая мощность котла, МВт

Q = 0.6

Максимальная фактическая тепловая мощность котла, МВт, Q' = 0.53

Средняя фактическая тепловая мощность котла, МВт, Q = 0.5

Относительная тепловая нагрузка котла(средн.), Ǭ = Q / Q = 0.5 / 0.6 = 0.833

Относительная тепловая нагрузка котла(макс.), Ǭ' = Q' / Q = 0.53 / 0.6 = 0.883

Коэффициент избытка воздуха в топке, a = 2.5

Характеристика гранулометрического состава топлива остаток - на сите с размером ячеек 6 мм, %, R = 50

Зеркало горения (определяется по паспортным данным котельной установки), м, F = 0.8

Тепловое напряжение зеркала горения(макс), МВт/м, Q' = Q' / F = 0.622 / 0.8 = 0.778

Тепловое напряжение зеркала горения(среднее), МВт/м, Q = Q / F = 0.395 / 0.8 = 0.494

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА:

Поправочный коэффициент, KN = 11

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (формула (31)), г/МДж

- средний, K = KN · 10 · a · (1 + 5.46 · (100-R) / 100) · (Q · Q) = 11 · 10 · 2.5 · (1 + 5.46 · (100-50) / 100) · (21.83 · 0.494) = 0.186

- максимальный, K' = KN · 10 · a · (1 + 5.46 · (100-R) / 100) · (Q · Q') = 11 · 10 · 2.5 · (1 + 5.46 · (100-50) / 100) · (21.83 · 0.778) = 0.2082

Степень рециркуляции дымовых газов, %, R = 0

Коэффициент пересчета для  определения максимально разового выброса, K = 1

Максимально разовый выброс, г/сек, M' = B' · Q · K' · b · K · M = 0.0285 · 21.83 · 0.2082 · 1 · 1 · 1 = 0.1295

Коэффициент пересчета для  определения валового выброса, K = 10 = 0.001

Валовый выброс, т/год,

M = B · Q · K · b · K · N = 380 · 21.83 · 0.186 · 1 · 0.001 · 1 = 1.543

Примесь: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Максимально разовый выброс, г/сек, M' = A · M' = 0.8 · 0.1295 = 0.1036

Валовый выброс, т/год, M = A · M = 0.8 · 1.543 = 1.234

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Максимально разовый выброс, г/сек, M' = A · M' = 0.13 · 0.1295 = 0.01684

Валовый выброс, т/год, M = A · M = 0.13 · 1.543 = 0.2006

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДА УГЛЕРОДА:

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты

сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах сгорания оксида углерода, R = 1

Выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг (г/нм - для газа) или

кг/т (кг/тыс.нм - для газа), C = G · R · Q = 1 · 1 · 21.83 = 21.83

Примесь: 0337 Углерод оксид

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M' = 10 · B' · C · (1-G / 100) · M = 10 · 30 · 21.83 · (1-5 / 100) · 1 = 0.622

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = 10 · B · C · (1-G / 100) · N = 10 · 400 · 21.83 · (1-5 / 100) · 1 = 8.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ:

Содержание серы в топливе на рабочую массу, %, S = 0.144

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу, %, HS = 0

Вид шлакоудаления:твердое

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле(c.17), h' = 0

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M' = 0.02 · B' · S · (1-h') · (1-h") · M = 0.02 · 30 · 0.144 · (1-0) · (1-0) · 1 = 0.0864

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = 0.02 · B · S · (1-h') · (1-h") · N = 0.02 · 400 · 0.144 · (1-0) · (1-0) · 1 = 1.152

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ:

Зольность топлива,%, A = 2.7

Доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе), A = 0.2

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (в расчете не учитывается влияние сероулавливающих установок), h = 0.9

Тип и марка золоуловителя: Спираль Архимеда

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Максимально разовый выброс сажи, г/сек, M' = 0.01 · B' · Q · Q / 32.68 · (1-h) · M = 0.01 · 30 · 3 · 21.83 / 32.68 · (1-0.9) · 1 = 0.0601

Валовый выброс сажи, т/год, M = 0.01 · B · Q · Q / 32.68 · (1-h) · N = 0.01 · 400 · 3 · 21.83 / 32.68 · (1-0.9) · 1 = 0.802

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Максимально разовый выброс  золы, г/сек, M' = 0.01 · B' · A · A · (1-h) · M = 0.01 · 30 · 0.2 · 2.7 · (1-0.9) · 1 = 0.0162

Валовый выброс золы, т/год, M = 0.01 · B · A · A · (1-h) · N = 0.01 · 400 · 0.2 · 2.7 · (1-0.9) · 1 = 0.216

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ БЕНЗ(А)ПИРЕНА:

Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки, A" = 1.3

Коэффициент, характеризующий тип колосниковой решетки и вид топлива, A = 0

Температура воды на выходе из котла для водогрейных котлов, град.С

T = 95

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов, R = 290

Коэффициент, учитывающий среднюю нагрузку котла, K = (Q / Q) = (0.6 / 0.5) = 1.245

Коэффициент, учитывающий максимальную нагрузку котла, K' = (Q / Q') = (0.6 / 0.53) = 1.16

Степень очистки газов в золоуловителе, %, h = h · 100 = 0.9 · 100 = 90

Температура газов перед золоуловителем, T' = 115

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем

бенз(а)пирена, Z = 0.7

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем, K = 1-h · Z / 100 = 1-90 · 0.7 / 100 = 0.37

Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газов, мг/нм, приведенная

к избытку воздуха а = 1.4

- при средней нагрузке, мг/нмC = 10 ·  · K · K · a" / 1.4 = 10 ·  · 1.245 · 0.37 · 1.3 / 1.4 = 0.001306

- при максимальной нагрузке, мг/нмC' = 10 ·  · K' · K · a" / 1.4 = 10 ·  · 1.16 · 0.37 · 1.3 / 1.4 = 0.001217

Расчет объема сухих дымовых газов ведется по приближенной формуле (7)

Коэффициент, учитывающий характер топлива(c.8), K = 0.375

Объем сухих дымовых газов при сжигании 1кг (нм) топлива, V = K · Q = 0.375 · 21.83 = 8.19

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Объемный расход ГВС, нм/c, _VO_ = V · B' · M = 8.19 · 0.0285 · 1 = 0.2334

Расчетный расход топлива, т/час, B' = B' · 3.6 = 0.0285 · 3.6 = 0.1026

Средний расчетный расход топлива, т/час, B' = B' · 3.6 = 0.0181 · 3.6 = 0.0652

Коэффициент пересчета, K = 0.278 · 10 = 0.000278

Разовый выброс при средней нагрузке, г/с, GS = C · V · B' · K · M = 0.001306 · 8.19 · 0.0652 · 0.000278 · 1 = 0.000000194

Разовый выброс при максимальной нагрузке, г/с, GM = C' · V · B' · K · M = 0.001217 · 8.19 · 0.1026 · 0.000278 · 1 = 0.0000002843

Максимально разовый выброс ЗВ, г/сек, M' = MAX(GS,GM) = 0.0000002843

Расчетный расход топлива, т/год, B = 380

Валовый выброс выброс ЗВ, т/год, M = C · V · B · 10 · N = 0.001306 · 8.19 · 380 · 10 · 1 = 0.000004065

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ КОТЕЛЬНОЙ:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.1036000 | 2.4340000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0168400 | 0.3956000 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0601000 | 1.3360000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0864000 | 2.3040000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.2180000 | 24.5400000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.000000284 | 0.00000804 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.0162000 | 0.4320000 |