Информационная справка по выполнению мероприятия «Проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
на основе банков данных источников выбросов загрязняющих веществ г. Красноярска и прилегающих территорий Березовского и Емельяновского районов»

(в рамках государственного контракта № 59 от 26.06.2018, заключенного министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края с АО «НИИ Атмосфера», 
г. Санкт-Петербург)

Сводные расчеты загрязнения атмосферы по территории города от всей совокупности промышленных предприятий, транспортных объектов 
и автономных источников теплоснабжения являются наиболее реальным способом получения достоверной информации об общегородском загрязнении воздуха, так как учитывают полный набор загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от всех источников загрязнения атмосферы.

В целях проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году актуализирован банк данных стационарных источников выбросов г. Красноярска, а также созданы банки данных источников выбросов (стационарных, передвижных и автономных источников теплоснабжения (далее – АИТ), прилегающих к городу территорий Березовского и Емельяновского районов.

Актуализированный компьютерный банк данных стационарных источниках выбросов ЗВ г. Красноярска включает 848 промышленных объектов, 6681 источник выбросов, в том числе 4145 – организованных 
и 2536 – неорганизованных. Суммарные выбросы в атмосферу 
составляют 145948,1 тонн/год ЗВ 271-го наименования. Банк данных передвижных источников выбросов ЗВ включает 315 неорганизованных источников выбросов ЗВ, суммарные выбросы в атмосферу которых составляют 12726,28 тонн/год. В банке данных АИТ учтено 12669 печей частного сектора, суммарные выбросы ЗВ от которых составляют 
16284,6 т/год.

Созданный банк данных стационарных источниках выбросов ЗВ 
д. Бугачево, д. Минино, п. Солонцы, д. Кубеково, с. Дрокино, п. Сухая Балка, д. Старцево, Емельяновского района (далее – населенные пункты Емельяновского района) включает 27 промышленных объектов, имеющих 132 источника выбросов, в том числе 52 – организованных и 80 – неорганизованных. Суммарные выбросы в атмосферу составляют 
2375,6 тонн/год ЗВ 52-ух наименований. Банк данных передвижных источников выбросов вредных веществ населенных пунктов Емельяновского района включает данные о 79-ти неорганизованных источников выбросов ЗВ. Суммарные выбросы в атмосферу составляют 338,1 тонн/год. В банке данных АИТ населенных пунктов Емельяновского района учтено 2628 печей частного сектора, суммарные выбросы АИТ составляют 2868,8 т/год.

Созданный банк данных стационарных источниках выбросов вредных веществ п.г.т. Березовка, д. Кузнецово Березовского района включает 36 промышленных объектов, имеющих 227 источника выбросов, в том числе 115 – организованных и 112 – неорганизованных. Суммарные выбросы 
в атмосферу составляют 1600,3 тонн/год ЗВ 52-ух наименований. Банк данных передвижных источников выбросов вредных веществ 
п.г.т. Березовка, д. Кузнецово Березовского района включает данные о 54-х неорганизованных источников выбросов ЗВ. Суммарные выбросы в атмосферу составляют 405,7 тонн/год. В банке данных АИТ населенных пунктов Березовского района учтено 2625 печей частного сектора, суммарные выбросы ЗВ АИТ составляют 2208,7 т/год.

От передвижных источников в атмосферу поступают загрязняющие вещества 9-ти наименований: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид. бензин и керосин.

От АИТ в атмосферу поступают загрязняющие вещества 8-ми наименований: азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, пыль неорганическая 
с содержанием диоксида кремния 20-70%.

В рамках выполнения работы по Госконтракту проведены сводные расчеты максимальных и среднегодовых концентраций приземных ЗВ, создаваемых выбросами ЗВ от стационарных (промышленных) и передвижных источников выбросов и АИТ (отдельно и совместно) при существующем положении.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении нормативов ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в атмосферном воздухе, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с установленным в Российской Федерации порядком при определении нормативов ПДВ в качестве стандартов качества атмосферного воздуха используются только предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденные Минздравом РФ, которые не относятся 
к территориям предприятий и их санитарно-защитных зон (при условии отсутствия в последних жилых зданий).

СВОДНЫЕ РАСЧЁТЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРИЗЕМНЫХ КНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Величины максимальных приземных концентраций рассчитываются для загрязняющих веществ, для которых установлены максимальные разовые ПДК или ОБУВ, в соответствии с разделом V-VIII «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных Приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г., с помощью Унифицированных программ расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА), по данным о параметрах источников выброса предприятий, автотранспорта, автономных источников теплоснабжения и данным 
о климатических характеристиках рассеивания загрязняющих веществ 
в воздушном бассейне рассматриваемого населенного пункта.

Для расчета максимальных приземных концентраций отобрано 243 загрязняющих веществ (133 вещества с установленными ПДКмр, и 110 веществ с установленными ОБУВ), выбрасываемых в атмосферу города Красноярска и прилегающих территорий Березовского и Емельяновского районов рассматриваемыми предприятиями, автомагистралями и автономными источниками теплоснабжения, с указанием значений установленных для каждого вещества ПДК или ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города Красноярска и прилегающих территорий, для которых рассчитываются максимальные приземные концентрации

| № п/п | Код в-ва | Наименование вещества | Класс опасн. | ПДК м.р. |  |  | ПДК с.с. |  | ОБУВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0118 | Титан диоксид | - | - |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 2 | 0125 | диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) | 4 | 0,1 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 3 | 0126 | Калий хлорид | 4 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 4 | 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) | - | - |  |  | - |  | 0,3 |  |
| 5 | 0138 | Магний оксид | 3 | 0,4 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 6 | 0140 | Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) | 2 | 0,003 |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 7 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,01 |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 8 | 0145 | Медь сульфит (1:1) (Медь сернистая) (в пересчете на медь) | 2 | 0,003 |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 9 | 0150 | Натр едкий | - | - |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 10 | 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0,5 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 11 | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) | 3 | 0,15 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 12 | 0156 | Натрий нитрит | - | - |  |  | - |  | 0,005 |  |
| 13 | 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 3 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 14 | 0160 | Натрий, сульфит-сульфатные соли | 3 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 15 | 0161 | пентаНатрий трифосфат (Натрий триполифосфат) | 3 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 16 | 0165 | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | 1 | 0,002 |  |  | 0,0002 |  | - |  |
| 17 | 0166 | Никель сульфат (в пересчете на никель) | 1 | 0,002 |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 18 | 0171 | Олово дихлорид (в пересчете на олово) | 3 | 0,5 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 19 | 0172 | Алюминий, растворимые соли | - | - |  |  |  |  | 0,01 |  |
| 20 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,001 |  |  | 0,0003 |  | - |  |
| 21 | 0214 | Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) | 3 | 0,03 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 22 | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 23 | 0231 | Бария растворимые соли | 2 | 0,015 |  |  | 0,004 |  | - |  |
| 24 | 0251 | Сегнетова соль | - | - |  |  | - |  | 0,3 |  |
| 25 | 0263 | диЛитий карбонат (Лития карбонат) (в пересчете на литий) | - | - |  |  | - |  | 0,005 |  |
| 26 | 0274 | Ниобий (Ниобий металлический) | - | - |  |  | - |  | 0,15 |  |
| 27 | 0286 | Церий и его неорганические соединения (диоксид, полирит, фотопол) (в пересчете на церий) | - | - |  |  | - |  | 0,06 |  |
| 28 | 0289 | Цинка монофосфат | - | - |  |  | - |  | 0,005 |  |
| 29 | 0293 | Цирконий и его неорганические соединения (диоксид, карбид, нитрид и др.) (в пересчете на цирконий) | 3 | 0,02 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 30 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,2 |  |  | 0,04 |  | - |  |
| 31 | 0302 | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 2 | 0,4 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 32 | 0303 | Аммиак | 4 | 0,2 |  |  | 0,04 |  | - |  |
| 33 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,4 |  |  | 0,06 |  | - |  |
| 34 | 0311 | Бор трифторид (Бор фтористый) | - | - |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 35 | 0316 | Соляная кислота | 2 | 0,2 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 36 | 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 2 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 37 | 0323 | Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 38 | 0326 | Озон | 1 | 0,16 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 39 | 0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,15 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 40 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,5 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 41 | 0331 | Сера элементарная | - | - |  |  | - |  | 0,07 |  |
| 42 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0,008 |  |  | - |  | - |  |
| 43 | 0337 | Углерод оксид | 4 | 5 |  |  | 3 |  | - |  |
| 44 | 0339 | Фосфор белый | - | - |  |  | - |  | 0,0005 |  |
| 45 | 0342 | Фториды газообразные | 2 | 0,02 |  |  | 0,005 |  | - |  |
| 46 | 0343 | Фториды хорошо растворимые | 2 | 0,03 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 47 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 2 | 0,2 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 48 | 0348 | Ортофосфорная кислота | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 49 | 0349 | Хлор | 2 | 0,1 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 50 | 0371 | Борофтористоводородная кислота | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 51 | 0372 | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 3 | 0,2 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 52 | 0402 | Бутан | 4 | 200 |  |  | - |  | - |  |
| 53 | 0403 | Гексан | 4 | 60 |  |  | - |  | - |  |
| 54 | 0405 | Пентан | 4 | 100 |  |  | 25 |  | - |  |
| 55 | 0406 | Полиэтен (Полиэтилен) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 56 | 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 57 | 0410 | Метан | - | - |  |  | - |  | 50 |  |
| 58 | 0412 | Изобутан | 4 | 15 |  |  | - |  | - |  |
| 59 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1Н4-С5Н12 | 4 |  | 200 | 50 |  | - |  |
| 60 | 0416 | Смесь углеводор. предел.С6Н14- С10Н22 | 3 | 50 |  |  | 5 |  | - |  |
| 61 | 0417 | Этан | - | - |  |  | - |  | 50 |  |
| 62 | 0418 | Пропан | - | - |  |  | - |  | 50 |  |
| 63 | 0501 | Пентилены (Амилены - смесь изомеров) | 4 | 1,5 |  |  | - |  | - |  |
| 64 | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 4 | 3 |  |  | 1 |  | - |  |
| 65 | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 4 | 10 |  |  | - |  | - |  |
| 66 | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 3 | 0,5 |  |  | - |  | - |  |
| 67 | 0521 | Пропен (Пропилен) | 3 | 3 |  |  | - |  | - |  |
| 68 | 0526 | Этен (Этилен) | 3 | 3 |  |  | - |  | - |  |
| 69 | 0602 | Бензол | 2 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 70 | 0612 | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 4 | 0,014 |  |  | - |  | - |  |
| 71 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | 0,2 |  |  | - |  | - |  |
| 72 | 0618 | 1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) | 3 | 0,04 |  |  | - |  | - |  |
| 73 | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 | 0,04 |  |  | 0,002 |  | - |  |
| 74 | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 3 | 0,6 |  |  | - |  | - |  |
| 75 | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0,04 |  |  | 0,015 |  | - |  |
| 76 | 0627 | Этилбензол | 3 | 0,02 |  |  | - |  | - |  |
| 77 | 0633 | Поликарбонат | - | - |  |  | - |  | 0,2 |  |
| 78 | 0639 | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 3 | 0,3 |  |  | - |  | - |  |
| 79 | 0640 | 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | 3 | 0,3 |  |  | - |  | - |  |
| 80 | 0725 | Возгоны каменноугольного пека | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 81 | 0827 | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 1 | 0,1 |  |  | 0,3 |  | - |  |
| 82 | 0856 | 1,2-Дихлорэтан | 2 | 3 |  |  | 1 |  | - |  |
| 83 | 0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100 |  |  | 10 |  | - |  |
| 84 | 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100 |  |  | 10 |  | - |  |
| 85 | 0869 | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4 | 8,8 |  |  | - |  | - |  |
| 86 | 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0,5 |  |  | 0,06 |  | - |  |
| 87 | 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4 |  |  | 1 |  | - |  |
| 88 | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 | 4 |  |  | 0,7 |  | - |  |
| 89 | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 2 | 0,02 |  |  | 0,002 |  | - |  |
| 90 | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 2 | 0,04 |  |  | 0,004 |  | - |  |
| 91 | 0938 | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | - | - |  |  | - |  | 2,5 |  |
| 92 | 0967 | Пентафторэтан (Хладон-125) | 4 | 100 |  |  | 20 |  | - |  |
| 93 | 0978 | 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143а) | - | - |  |  | - |  | 15 |  |
| 94 | 1014 | 1,3-Дигидроксибензол (Резорцин) | - | - |  |  | - |  | 0,015 |  |
| 95 | 1029 | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (Диоксановый спирт) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 96 | 1034 | Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) | - | - |  |  | - |  | 0,03 |  |
| 97 | 1037 | Спирты C7-C11 (Изомеры спиртов C7-C11) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 98 | 1039 | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 3 | 0,01 |  |  | - |  | - |  |
| 99 | 1041 | Бензилкарбинол (Спирт бензиловый) | 4 | 0,16 |  |  | - |  | - |  |
| 100 | 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 101 | 1046 | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Спирт диацетоновый) | - | - |  |  | - |  | 0,3 |  |
| 102 | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 103 | 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 3 | 0,6 |  |  | - |  | - |  |
| 104 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1 |  |  | 0,5 |  | - |  |
| 105 | 1054 | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 3 | 0,3 |  |  | - |  | - |  |
| 106 | 1059 | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 3 | 0,1 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 107 | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 4 | 5 |  |  | - |  | - |  |
| 108 | 1062 | Тетраэтоксисилан (Тетраэтилортосиликат, Этилсиликат) | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 109 | 1069 | Трикрезол | 2 | 0,005 |  |  | - |  | - |  |
| 110 | 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 2 | 0,01 |  |  | 0,006 |  | - |  |
| 111 | 1109 | Бутилкарбитол | - | - |  |  | - |  | 1,3 |  |
| 112 | 1112 | Этилкарбитол | - | - |  |  | - |  | 1,5 |  |
| 113 | 1117 | 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 114 | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | - | - |  |  | - |  | 0,7 |  |
| 115 | 1140 | Бутилцеллозольв | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 116 | 1202 | Пентилацетат (н-Амилацетат) | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 117 | 1206 | Акриловой кислоты бутиловый эфир | 2 | 0,0075 |  |  | - |  | - |  |
| 118 | 1210 | Бутилацетат | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 119 | 1213 | Этенилацетат (Винилацетат) | 3 | 0,15 |  |  | - |  | - |  |
| 120 | 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 121 | 1219 | (1-Метилбут)ацетат (Изоамилацетат) | - | - |  |  | - |  | 0,2 |  |
| 122 | 1221 | Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 123 | 1232 | Метилметакрилат | 3 | 0,1 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 124 | 1238 | Пропилацетат (Уксусной кислоты пропиловый эфир) | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 125 | 1240 | Этилацетат | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 126 | 1246 | Этилформиат | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 127 | 1260 | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) | - | - |  |  | - |  | 1 |  |
| 128 | 1267 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат (Триэтиленгликоль диацетат) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 129 | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 | 0,03 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 130 | 1310 | Бутаналь (Альдегид масляный) | 3 | 0,015 |  |  | 0,0075 |  | - |  |
| 131 | 1314 | Пропаналь | 3 | 0,01 |  |  | - |  | - |  |
| 132 | 1317 | Ацетальдегид | 3 | 0,01 |  |  | - |  | - |  |
| 133 | 1325 | Формальдегид | 2 | 0,05 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 134 | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0,35 |  |  | - |  | - |  |
| 135 | 1408 | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 136 | 1409 | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 137 | 1411 | Циклогексанон | 3 | 0,04 |  |  | - |  | - |  |
| 138 | 1505 | Дигидрофуран-2,5-дион (Ангидрид малеиновый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0,2 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 139 | 1508 | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0,1 |  |  | 0,02 |  | - |  |
| 140 | 1519 | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 3 | 0,03 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 141 | 1523 | N,N-Диметилформамид (Диметилформамид) | 2 | 0,03 |  |  | - |  | - |  |
| 142 | 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 3 | 0,01 |  |  | 0,005 |  | - |  |
| 143 | 1534 | Бутановая кислота (Кислота масляная) | 3 | 0,015 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 144 | 1546 | Пропионовая кислота | 3 | 0,015 |  |  | - |  | - |  |
| 145 | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | 0,2 |  |  | 0,06 |  | - |  |
| 146 | 1562 | Дихлорэтановая кислота (Кислота дихлоруксусная) | - | - |  |  | - |  | 0,4 |  |
| 147 | 1575 | 2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты (Винные кислоты) | - | - |  |  | - |  | 0,3 |  |
| 148 | 1580 | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (Лимонная кислота) | 3 | 0,1 |  |  | - |  | - |  |
| 149 | 1591 | Этандиовая кислота (Кислота щавелевая) | - | - |  |  | - |  | 0,015 |  |
| 150 | 1592 | гамма-Ноналактон | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 151 | 1610 | 1,4 -Диоксан (Этилена диоксид, Диоксан) | - | - |  |  | - |  | 0,07 |  |
| 152 | 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 3 | 0,3 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 153 | 1707 | Диметилсульфид | 4 | 0,08 |  |  | - |  | - |  |
| 154 | 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | 4 | 0,006 |  |  | - |  | - |  |
| 155 | 1716 | Одорант СПМ | 4 | 0,012 |  |  | - |  | - |  |
| 156 | 1722 | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д | 3 | 0,05 |  |  | 0,02 |  | - |  |
| 157 | 1724 | Тиокарбамид (Тиомочевина) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 158 | 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | 0,00005 |  |  | - |  | - |  |
| 159 | 1805 | Аминобензол (Анилин) | 2 | 0,05 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 160 | 1813 | 1,6-Диаминогексан (Гексаметилендиамин) | 2 | 0,001 |  |  | - |  | - |  |
| 161 | 1819 | Диметиламин | 2 | 0,005 |  |  | 0,0025 |  | - |  |
| 162 | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 2 | 0,004 |  |  | 0,001 |  | - |  |
| 163 | 1854 | Полиэтиленполиамин | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 164 | 1863 | Триэтиламин | 3 | 0,14 |  |  | - |  | - |  |
| 165 | 1866 | 1,4-Диазобицикло[2,2,2]октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 166 | 2004 | Бензолтиазолилсульфенморфолид | 3 | 0,1 |  |  | 0,02 |  | - |  |
| 167 | 2011 | 1,1"-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (4,4-Дифенилметандиизоцианат) | - | - |  |  | - |  | 0,001 |  |
| 168 | 2026 | Полиизоцианат | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 169 | 2031 | Диизоцианатметилбензол | 1 | 0,005 |  |  | 0,002 |  | - |  |
| 170 | 2039 | Сульфенамид Ц | 3 | 0,07 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 171 | 2154 | 1-Метокси-2-пропанол ацетат | 4 | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 172 | 2406 | 2,2-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисульфид, Альтакс) | 3 | 0,08 |  |  | 0,03 |  | - |  |
| 173 | 2412 | Бензотиазон-2-тион (2-Меркаптобензотиазол, Каптакс) | 3 | 0,012 |  |  | - |  | - |  |
| 174 | 2416 | 2-Метил-5-этилпиридин (2-Метил-5-этилазин) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 175 | 2425 | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 | 0,08 |  |  | 0,04 |  | - |  |
| 176 | 2469 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин, Циануртриамид) | 2 | 0,02 |  |  | 0,01 |  | - |  |
| 177 | 2510 | Ампициллина натриевая соль | - | - |  |  | - |  | 0,005 |  |
| 178 | 2543 | Канамицина сульфат | - | - |  |  | - |  | 0,001 |  |
| 179 | 2603 | Микроорганизмы | - | - |  |  | - |  | 0,000004 |  |
| 180 | 2703 | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (Неонол АФ-12) | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 181 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 5 |  |  | 1,5 |  | - |  |
| 182 | 2726 | Канифоль талловая | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 183 | 2731 | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 184 | 2732 | Керосин | - | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| 185 | 2735 | Масло минеральное нефтяное | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 186 | 2741 | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 | - | - |  |  | - |  | 1,5 |  |
| 187 | 2744 | СМС Бриз, Вихрь, Лотос, Юка, Эра | - | - |  |  | - |  | 0,03 |  |
| 188 | 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2 |  |  | 1 |  | - |  |
| 189 | 2750 | Сольвент нафта | - | - |  |  | - |  | 0,2 |  |
| 190 | 2752 | Уайт-спирит | - | - |  |  | - |  | 1 |  |
| 191 | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 4 | 1 |  |  | - |  | - |  |
| 192 | 2812 | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 193 | 2838 | Ингибитор коррозии СНПХ-1003 | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 194 | 2854 | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам C12-C19) | - | - |  |  | - |  | 1 |  |
| 195 | 2868 | Эмульсол | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 196 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 3 | 0,15 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 197 | 2902 | Взвешенные вещества | 3 | 0,5 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 198 | 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 3 | 0,15 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 199 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 0,3 |  |  | 0,1 |  | - |  |
| 200 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 3 | 0,5 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 201 | 2915 | Пыль стекловолокна | - | - |  |  | - |  | 0,06 |  |
| 202 | 2916 | Пыль стеклопластика | - | - |  |  | - |  | 0,06 |  |
| 203 | 2917 | Пыль хлопковая | 3 | 0,2 |  |  | 0,05 |  | - |  |
| 204 | 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | - | - |  |  | - |  | 0,03 |  |
| 205 | 2921 | Пыль поливинилхлорида | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 206 | 2922 | Пыль полипропилена | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 207 | 2926 | Угольная зола т/электростанций | 2 | 0,05 |  |  | 0,02 |  | - |  |
| 208 | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 209 | 2932 | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | - | - |  |  | - |  | 0,03 |  |
| 210 | 2934 | Пыль аминопластов | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 211 | 2936 | Пыль древесная | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 212 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 3 | 0,5 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 213 | 2952 | Пыль текстолита | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 214 | 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 215 | 2962 | Пыль бумаги | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 216 | 2965 | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 (ГОСТ 3441-81) | - | - |  |  | - |  | 0,03 |  |
| 217 | 2970 | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 218 | 2973 | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 219 | 2975 | Пыль синтетического моющего средства марки "Лотос-М" | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 220 | 2976 | Пыль слюды ТУ-43-4-171-75 | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 221 | 2977 | Пыль талька | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 222 | 2978 | Пыль резинового вулканизата | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 223 | 2979 | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 224 | 2989 | Пыль полиамида | - | - |  |  | - |  | 0,5 |  |
| 225 | 2990 | Пыль полистирола | - | - |  |  | - |  | 0,35 |  |
| 226 | 2993 | УВМ на основе гидратцеллюлозы | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 227 | 2999 | АБС-пластики 0809, 1106-30 | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 228 | 3103 | тетраНатрий дифосфат (Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 229 | 3119 | Кальций карбонат | 3 | 0,5 |  |  | 0,15 |  | - |  |
| 230 | 3132 | триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 231 | 3147 | Калий нитрат | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 232 | 3153 | Натрий гидрокарбонат | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 233 | 3155 | Натрия нитрат | - | - |  |  | - |  | 0,05 |  |
| 234 | 3164 | Магний сульфат гептагидрат (Магния сульфат семиводный) | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 235 | 3181 | Цефалозин | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 236 | 3238 | 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Этриол) | - | - |  |  | - |  | 0,3 |  |
| 237 | 3239 | Тексанол-эфирный спирт | - | - |  |  | - |  | 0,1 |  |
| 238 | 3352 | Диафен | - | - |  |  | - |  | 0,04 |  |
| 239 | 3574 | Бутилгликольацетат | - | - |  |  | - |  | 0,2 |  |
| 240 | 3627 | 1, 2-Дигидро-2, 2, 4-триметилхинолин (Ацетонанил) | - | - |  |  | - |  | 0,01 |  |
| 241 | 3708 | Пыль резины на основе МВХС | - | - |  |  | - |  | 0,02 |  |
| 242 | 3721 | Пыль мучная | 4 | 1 |  |  | 0,4 |  | - |  |
| 243 | 3748 | Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия | 1 | 0,1 |  |  | 0,03 |  | - |  |

| Группы суммации веществ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код группы суммации | Коды загрязняющих веществ | Значение коэфф. суммации |
| 6003 | Аммиак, сероводород | 1 |
| 6004 | Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 1 |
| 6007 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид | 1 |
| 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 |
| 6011 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид | 1 |
| 6012 | Ацетон, трикрезол, фенол | 1 |
| 6013 | Ацетон и фенол | 1 |
| 6015 | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол | 1 |
| 6016 | Ацетальдегид и винилацетат | 1 |
| 6021 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты | 1 |
| 6032 | Озон, двуокись азота и формальдегид | 1 |
| 6033 | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид | 1 |
| 6034 | Свинца оксид, серы диоксид | 1 |
| 6035 | Сероводород, формальдегид | 1 |
| 6038 | Серы диоксид и фенол | 1 |
| 6040 | Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак | 1 |
| 6041 | Серы диоксид и кислота серная | 1 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | 1 |
| 6045 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) | 1 |
| 6046 | Углерода оксид и пыль цементного производства | 1 |
| 6049 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты | 1 |
| 6052 | Уксусная кислота, фенол и этилацетат | 1 |
| 6053 | Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 1 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 1,6 |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | 1,8 |

По 28 веществам, для которых установлены только ПДКсс, расчет максимальных разовых концентраций «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017, 
не предусмотрен.

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций ЗВ

От стационарных источников

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе  в 58 контрольных точках показали, что по 4 ЗВ (диоксиду азота, фторидам газообразным, пыли неорганической 
с содержанием SiO2 70-20 %, пыли абразивной) и 1 группе суммации № 6010 (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол) уровни концентраций ЗВ в жилых районах превышают гигиенические критерии качества атмосферного воздуха  и составляют более 1,0 ПДК м.р. Наибольшие вклады в расчетные максимальные приземные концентрации диоксида азота и по группе суммации № 6010 вносят источники выбросов Красноярского РДУ филиала АО «СО ЕЭС», ООО «Красноярский цемент» пл. 1, ООО «Карена» пл. 1, филиал ОАО «ЕРП» КСЦ – пл. 1, АО «Красноярская ТЭЦ-1», 
АО «Красноярский машиностроительный завод». Основной вклад в расчетные максимальные приземные концентрации фторидов газообразных и по группе суммации № 6053 (фтористый водород и плохорастворимые соли фтора) вносят источники выбросов АО «РУСАЛ Красноярск». Основной вклад в расчетную максимальную приземную концентрацию пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20 % вносят источники АО «Красноярская ТЭЦ-1», ООО «Красноярский цемент» (пл. 1 - производственная база). Основной вклад в расчетную максимальную приземную концентрацию пыли абразивной вносят источники 
АО «Красноярский машиностроительный завод» (основная площадка).

От автотранспорта

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе в 58 контрольных точках по 8 ЗВ, для которых установлены ПДКм.р. (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, формальдегиду, бензину нефтяному, керосину), и 1 группе суммации № 6204 (азота диоксид, серы диоксид), поступающих от  автотранспорта, показали, что по диоксиду азота значения максимальных концентраций превышают ПДКм.р. в жилой застройке.

От автономных источников теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных приземных концентраций в жилых районах по 7 ЗВ, для которых установлены ПДКм.р. (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, взвешенным веществам, пыли неорганической 70-20% SiO2), и 2 группам суммации № 6046 (углерода оксид и пыль цементного производства) и № 6204 (азота диоксид, серы диоксид), поступающих от АИТ, показали, что по углерод оксиду и углероду (саже) значения максимальных концентраций превышают критерий 
1,0 ПДКм.р..

Совместные расчеты

Результаты совместных расчётов рассеивания выбросов по 10 ЗВ (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, формальдегиду, бензину нефтяному, керосину, взвешенным веществам, пыли неорганической 70-20% SiO2), для которых установлены ПДКм.р.,  
и 2 группам суммации (№ 6046 и № 6204), одновременно присутствующих в выбросах предприятий, автотранспорта и АИТ, показали, что по 4 ЗВ (азота диоксид , углерод (сажа), углерод оксид , пыль неорганическая: 70-20% SiO2) уровни максимальных приземных концентраций ЗВ в жилых районах г. Красноярска и прилегающих территорий превышают гигиенические критерии качества атмосферного воздуха. Основной вклад в расчетные максимальные приземные концентрации по азота диоксиду вносят выбросы автотранспорта; по углерода оксиду, углероду (саже) – АИТ, по пыли неорганической: 70-20% SiO2 – ООО «Красноярский цемент» пл. 1, 
АО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Строймеханизация» УМ-2 (карьер «Коркино» м/р «Песчанка»).

СВОДНЫЕ РАСЧЁТЫ СРЕДНЕГОДОВЫХ ПРИЗЕМНЫХ КНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Величины среднегодовых приземных концентраций рассчитываются в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017, с помощью Унифицированных программ расчета загрязнения атмосферы, по данным о параметрах источников выброса предприятий, автотранспорта, автономных источников теплоснабжения и данным о климатических характеристиках рассеивания загрязняющих веществ в воздушном бассейне рассматриваемого населенного пункта и метеорологических характеристиках. Расчеты среднегодовых концентраций ЗВ произведены с использованием блока «Средние», входящем в комплектацию программы «Эколог-город» (версия 4.5), и метеофайла, содержащего климатические характеристики 
г. Красноярска и прилегающих территорий.

Для расчета среднегодовых приземных концентраций отобрано 113 ЗВ 
с установленными ПДКсс, выбрасываемых в атмосферу города Красноярска и прилегающих территорий Березовского и Емельяновского районов рассматриваемыми предприятиями, автомагистралями и автономными источниками теплоснабжения.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города Красноярска и прилегающих территорий, для которых рассчитываются среднегодовые приземные концентрации

| № п/п | Код в-ва | Наименование вещества | Класс опасн. | ПДК м.р. | ПДК с.с. | ОБУВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0101 | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 2 | - | 0,01 | - |
| 2 | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | - | 0,002 | - |
| 3 | 0113 | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) | 3 | - | 0,15 | - |
| 4 | 0120 | Индий (III) нитрат (в пересчете на индий) | 2 | - | 0,005 | - |
| 5 | 0121 | Железо сульфат (в пересчете на железо) | 3 | - | 0,007 | - |
| 6 | 0122 | Железо трихлорид (Железа хлорид) (в пересчете на железо) | 2 | - | 0,004 | - |
| 7 | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | - | 0,04 | - |
| 8 | 0125 | диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) | 4 | 0,1 | 0,05 | - |
| 9 | 0126 | Калий хлорид | 4 | 0,3 | 0,1 | - |
| 10 | 0132 | Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) | 1 | - | 0,0003 | - |
| 11 | 0134 | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | - | 0,0004 | - |
| 12 | 0138 | Магний оксид | 3 | 0,4 | 0,05 | - |
| 13 | 0140 | Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) | 2 | 0,003 | 0,001 | - |
| 14 | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0,01 | 0,001 | - |
| 15 | 0145 | Медь сульфит (1:1) (Медь сернистая) (в пересчете на медь) | 2 | 0,003 | 0,001 | - |
| 16 | 0146 | Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) | 2 | - | 0,002 | - |
| 17 | 0151 | Оловяннокислый натрий гидрат | 3 | - | 0,02 | - |
| 18 | 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 19 | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) | 3 | 0,15 | 0,05 | - |
| 20 | 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 3 | 0,3 | 0,1 | - |
| 21 | 0160 | Натрий, сульфит-сульфатные соли | 3 | 0,3 | 0,1 | - |
| 22 | 0161 | пентаНатрий трифосфат (Натрий триполифосфат) | 3 | 0,3 | 0,1 | - |
| 23 | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 |  | 0,001 | - |
| 24 | 0165 | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | 1 | 0,002 | 0,0002 | - |
| 25 | 0166 | Никель сульфат (в пересчете на никель) | 1 | 0,002 | 0,001 | - |
| 26 | 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) | 3 | - | 0,02 | - |
| 27 | 0170 | Олово сульфат (в пересчете на олово) | 3 | - | 0,02 | - |
| 28 | 0171 | Олово дихлорид (в пересчете на олово) | 3 | 0,5 | 0,05 | - |
| 29 | 0183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | 1 | - | 0,0003 | - |
| 30 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,001 | 0,0003 | - |
| 31 | 0190 | диСурьма триоксид (Сурьмы трехокись) (в пересчете на сурьму) | 3 | - | 0,02 | - |
| 32 | 0195 | Желтая кровяная соль | 4 | - | 0,04 | - |
| 33 | 0203 | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 | - | 0,0015 | - |
| 34 | 0205 | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) | 2 | - | 0,008 | - |
| 35 | 0206 | Цинк динитрат (в пересчете на цинк) (Цинка нитрат) | 3 | - | 0,003 | - |
| 36 | 0207 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | - | 0,05 | - |
| 37 | 0214 | Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) | 3 | 0,03 | 0,01 | - |
| 38 | 0231 | Бария растворимые соли | 2 | 0,015 | 0,004 | - |
| 39 | 0293 | Цирконий и его неорганические соединения (диоксид, карбид, нитрид и др.) (в пересчете на цирконий) | 3 | 0,02 | 0,01 | - |
| 40 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0,2 | 0,04 | - |
| 41 | 0302 | Азотная кислота (по молекуле HNO3) | 2 | 0,4 | 0,15 | - |
| 42 | 0303 | Аммиак | 4 | 0,2 | 0,04 | - |
| 43 | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0,4 | 0,06 | - |
| 44 | 0308 | Ортоборная кислота (Борная кислота) | 3 | - | 0,02 | - |
| 45 | 0316 | Соляная кислота | 2 | 0,2 | 0,1 | - |
| 46 | 0317 | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | 2 | - | 0,01 | - |
| 47 | 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 2 | 0,3 | 0,1 | - |
| 48 | 0326 | Озон | 1 | 0,16 | 0,03 | - |
| 49 | 0328 | Углерод (Сажа) | 3 | 0,15 | 0,05 | - |
| 50 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0,5 | 0,05 | - |
| 51 | 0337 | Углерод оксид | 4 | 5 | 3 | - |
| 52 | 0342 | Фториды газообразные | 2 | 0,02 | 0,005 | - |
| 53 | 0343 | Фториды хорошо растворимые | 2 | 0,03 | 0,01 | - |
| 54 | 0344 | Фториды плохо растворимые | 2 | 0,2 | 0,03 | - |
| 55 | 0349 | Хлор | 2 | 0,1 | 0,03 | - |
| 56 | 0372 | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 3 | 0,2 | 0,1 | - |
| 57 | 0405 | Пентан | 4 | 100 | 25 | - |
| 58 | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 4 | 3 | 1 | - |
| 59 | 0602 | Бензол | 2 | 0,3 | 0,1 | - |
| 60 | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 | 0,04 | 0,002 | - |
| 61 | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0,04 | 0,015 | - |
| 62 | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | - | 0,000001 | - |
| 63 | 0827 | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 1 | 0,1 | 0,3 | - |
| 64 | 0856 | 1,2-Дихлорэтан | 2 | 3 | 1 | - |
| 65 | 0857 | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100 | 10 | - |
| 66 | 0859 | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100 | 10 | - |
| 67 | 0882 | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0,5 | 0,06 | - |
| 68 | 0902 | Трихлорэтилен | 3 | 4 | 1 | - |
| 69 | 0906 | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 | 4 | 0,7 | - |
| 70 | 0930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 2 | 0,02 | 0,002 | - |
| 71 | 0931 | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 2 | 0,04 | 0,004 | - |
| 72 | 0967 | Пентафторэтан (Хладон-125) | 4 | 100 | 20 | - |
| 73 | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1 | 0,5 | - |
| 74 | 1059 | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 3 | 0,1 | 0,05 | - |
| 75 | 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 2 | 0,01 | 0,006 | - |
| 76 | 1232 | Метилметакрилат | 3 | 0,1 | 0,01 | - |
| 77 | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 | 0,03 | 0,01 | - |
| 78 | 1310 | Бутаналь (Альдегид масляный) | 3 | 0,015 | 0,0075 | - |
| 79 | 1325 | Формальдегид | 2 | 0,05 | 0,01 | - |
| 80 | 1505 | Дигидрофуран-2,5-дион (Ангидрид малеиновый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0,2 | 0,05 | - |
| 81 | 1508 | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0,1 | 0,02 | - |
| 82 | 1519 | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 3 | 0,03 | 0,01 | - |
| 83 | 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 3 | 0,01 | 0,005 | - |
| 84 | 1534 | Бутановая кислота (Кислота масляная) | 3 | 0,015 | 0,01 | - |
| 85 | 1535 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (Метакриловая кислота) | 3 | - | 0,01 | - |
| 86 | 1555 | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | 0,2 | 0,06 | - |
| 87 | 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 3 | 0,3 | 0,03 | - |
| 88 | 1722 | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 3 | 0,05 | 0,02 | - |
| 89 | 1805 | Аминобензол (Анилин) | 2 | 0,05 | 0,03 | - |
| 90 | 1819 | Диметиламин | 2 | 0,005 | 0,0025 | - |
| 91 | 1849 | Метиламин (Монометиламин) | 2 | 0,004 | 0,001 | - |
| 92 | 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 2 | - | 0,03 | - |
| 93 | 2004 | Бензолтиазолилсульфенморфолид | 3 | 0,1 | 0,02 | - |
| 94 | 2031 | Диизоцианатметилбензол | 1 | 0,005 | 0,002 | - |
| 95 | 2039 | Сульфенамид Ц | 3 | 0,07 | 0,03 | - |
| 96 | 2406 | 2,2-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисульфид, Альтакс) | 3 | 0,08 | 0,03 | - |
| 97 | 2425 | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 | 0,08 | 0,04 | - |
| 98 | 2469 | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин, Циануртриамид) | 2 | 0,02 | 0,01 | - |
| 99 | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 5 | 1,5 | - |
| 100 | 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2 | 1 | - |
| 101 | 2881 | Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" | 3 | 0,15 | 0,05 | - |
| 102 | 2902 | Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 103 | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | - | 0,002 | - |
| 104 | 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 3 | 0,15 | 0,05 | - |
| 105 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3 | 0,3 | 0,1 | - |
| 106 | 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | 3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 107 | 2917 | Пыль хлопковая | 3 | 0,2 | 0,05 | - |
| 108 | 2926 | Угольная зола т/электростанций | 2 | 0,05 | 0,02 | - |
| 109 | 2931 | Пыль асбестсодержащая | 1 | - | 0,006 | - |
| 110 | 2937 | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 111 | 3119 | Кальций карбонат | 3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 112 | 3721 | Пыль мучная | 4 | 1 | 0,4 | - |
| 113 | 3748 | Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия | 1 | 0,1 | 0,03 | - |

| Группы веществ, обладающих эффектом суммации и потенцирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код группы суммации | Коды загрязняющих веществ | Значение коэфф. суммации |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 1 |
| 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 |
| 6021 | Валериановая, капроновая и масляная кислоты | 1 |
| 6032 | Озон, двуокись азота и формальдегид | 1 |
| 6034 | Свинца оксид, серы диоксид | 1 |
| 6038 | Серы диоксид и фенол | 1 |
| 6040 | Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак | 1 |
| 6041 | Серы диоксид и кислота серная | 1 |
| 6045 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) | 1 |
| 6046 | Углерода оксид и пыль цементного производства | 1 |
| 6053 | Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | 1 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 1,6 |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | 1,8 |

По 158 ЗВ, для которых установлены только ПДКмр или ОБУВ расчет среднегодовых концентраций «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017, не предусмотрен.

Результаты расчетов среднегодовых приземных концентраций

От стационарных источников

Результаты расчетов среднегодовых концентраций по 113 ЗВ показали, что по фтористому водороду, бенз(а)пирену,  группе суммации фтористый водород и плохорастворимые соли фтора уровни концентраций составляют более 1,0 ПДК с.с. Основной вклад в расчетные среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, фторидов газообразных, фтористого водорода и плохорастворимых солей фтора  вносят источники выбросов АО «РУСАЛ Красноярск».

От автотранспорта

Результаты расчетов среднегодовых концентраций по 8-ми ЗВ (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, бенз/а/пирену, формальдегиду, бензину нефтяному) и 1 группе суммации 
(№ 6204), поступающих от выбросов автотранспорта, показали, что  по диоксиду азота уровни расчётных среднегодовых концентраций ЗВ в жилых районах могут достигать 4,49 ПДК с.с.

От автономных источников теплоснабжения

Результаты расчетов среднегодовых концентраций  по 8 ЗВ (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, бенз/а/пирену, взвешенным веществам, пыли неорганической 70-20% SiO2) и 1 группе суммации (№ 6204), поступающих от выбросов АИТ показали, что  
по бенз(а)пирену уровни загрязнения воздуха могут достигать 4,22 ПДК с.с.

Совместные расчеты

Результаты совместных расчётов среднегодовых концентраций по 10 ЗВ (диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, бенз/а/пирену, формальдегиду, бензину нефтяному, взвешенным веществам, пыли неорганической 70-20% SiO2) и 2 группам суммации (№ 6046 и № 6204), одновременно присутствующим в выбросах предприятий, автотранспорта и АИТ, показали, что по диоксиду азота и бенз(а)пирену уровни среднегодовых  концентраций ЗВ в жилых районах г. Красноярска и прилегающих территорий могут достигать 4,65 и 17,31 ПДКс.с. соответственно. Основной вклад в создаваемые уровни среднегодовых концентраций по азот диоксиду вносят выбросы автотранспорта; по бенз(а)пирену – АО «РУСАЛ Красноярск» и АИТ.

Поэтому для достижения установленных критериев качества атмосферного воздуха в г. Красноярске Исполнителем мероприятия разработан комплексный план воздухоохранных мероприятий. Предложены дополнительные мероприятия, касающиеся промышленных предприятий, автотранспорта, движущегося по городским улицам и дорогам, а также автономных источников теплоснабжения.

Промышленные предприятия.

АО «РУСАЛ Красноярск»

В плане природоохранных мероприятий предусмотрено внедрение наилучшей доступной технологии (НДТ) при электролизе в электролизерах с верхним подводом тока (ВТ) по технологии «Экологический Содерберг», внедрение  анодной массы со сниженным содержанием ПАУ и др. Наряду с этим рассмотрен ряд дополнительных мероприятий. Дополнительные меры основаны на обеспечении снижения на контрольных точках №№ 29 (северо-восточное направление), 16 (Песчанка), 39 (Кубеково) и  33 (Ермолаево) уровней загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном. Эти мероприятия основаны на введении оптимального перераспределения выбросов от основных источников с разными параметрами, учитывающего конкретные метеорологические ситуации, обуславливающие перенос выбросов от источников АО «РУСАЛ Красноярск» на районы расположения контрольных точек.

АО «Красноярская ТЭЦ-1»

АО «Красноярская ТЭЦ-1» является одним из основных вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха г. Красноярска и прилегающих населенных пунктов диоксидом азота и пылью неорганической 70-20% SiO2. Для предприятия разработан проект нормативов ПДВ на перспективу, согласно которому влияние АО «Красноярская ТЭЦ-1» на загрязненность атмосферного воздуха г. Красноярска и прилегающих населенных пунктов значительно снижено.

АО "Красноярский машиностроительный завод" (основная площадка)

Предприятие является основным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха г. Красноярска и прилегающих населенных пунктов пылью абразивной. Для снижения уровней концентраций пыли абразивной в контрольных точках предлагается увеличить эффективность очистки на источнике выбросов № 2016 (металлообрабатывающие станки), вносящем наибольший вклад в формирование максимальных уровней концентраций по данному ЗВ, до 90%.

Красноярское РДУ филиал АО «СОЭ ЕЭС»

По результатам сводных расчетов предприятие вносит основной вклад в формирование высоких (в том числе превышающих гигиенические нормативы) уровней максимальных приземных концентраций по диоксиду азота в контрольных точках №№ 17 (Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, ул. Караульная, 45) и 53 (Многофункциональный комплекс «Арена Север» (ул. 9 Мая, 74)). Предлагается применить уточненные коэффициенты трансформации оксидов азота при определении выбросов диоксида и оксида азота на источнике выбросов № 1 (ДГУ), что приведет к уменьшению величины выброса диоксида азота на 15%.

ООО "Красноярский цемент" (пл. 1 – производственная база)

Предприятие вносит основной вклад в формирование уровней максимальных приземных концентраций, превышающих гигиенические нормативы, по диоксиду азота и пыли неорганической 70-20% SiO2 в контрольной точке № 25 (п. Торгашино). Для снижения уровней концентраций пыли неорганической 70-20% SiO2 в контрольной точке предлагается увеличить эффективность газоочистного оборудования на источнике выбросов № 7 (холодильник «Волга 35»), вносящем наибольший вклад в формирование максимальных уровней концентраций по данному ЗВ. Предлагается применить уточненные коэффициенты трансформации оксидов азота при определении выбросов диоксида и оксида азота на источниках выбросов №№ 4 – 6 (печи обжига), что приведет к уменьшению величин выбросов диоксида азота на 15%.

ООО «Карена» (пл. 1)

ООО «Карена» (пл. 1) является основным вкладчиком в формирование высокого уровня концентрации диоксида азота в контрольной точке № 39 (д. Кубеково). Предлагается применить уточненные коэффициенты трансформации оксидов азота при определении выбросов диоксида и оксида азота на источнике выбросов № 6008, что приведет к уменьшению величины выброса диоксида азота на 15%.

ОАО "Строймеханизация" УМ-2 (карьер "Коркино" м/р "Песчанка")

Карьер вносит значительный вклад в формирование высокого уровня максимальной приземной концентрации пыли неорганической 70-20% SiO2 в контрольной точке № 38 (п.г.т. Березовка). Для снижения выбросов пыли неорганической 70-20% SiO2 рекомендуется применение средств пылеподавления, позволяющее сократить выбросы пыли неорганической 70-20% SiO2 в 2 раза.

Автотранспорт, движущийся по улицам и дорогам г. Красноярска и прилегающих населенных пунктов.

Действующая «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» устанавливает порядок расчёта и определения выбросов автотранспорта для их использования при проведении сводных расчётов загрязнения атмосферы городов. Однако,  учитывая, что к 2018 г. в структуре и техническом (экологическом) состоянии автотранспорта разных категорий, эксплуатируемого на дорогах городов РФ, в частности, г. Красноярска, произошли положительные изменения по повышению уровня экологичности автотранспортного парка, для корректного использования результатов расчета выбросов автотранспорта при проведении сводных расчётов, целесообразно учесть предварительный показатель снижения удельных пробеговых выбросов, который с определенным запасом можно принять равным 0,7.  Для получения более точных значений пробеговых выбросов для г. Красноярска АО НИИ Атмосфера рекомендует предусмотреть разработку региональной методики определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по дорогам и улицам города.

Автономные источники теплоснабжения (АИТ) г. Красноярска и прилегающих населенных пунктов

Сокращение выбросов ЗВ автономными источниками теплоснабжения предполагает централизация отопления частного сектора. Значительное снижение уровней максимальных приземных концентраций ЗВ, формируемых АИТ, наблюдается при установке дымовых труб со следующими параметрами: высота – 30м, диаметр – 1,2м, скорость выхода газовоздушной смеси – 2,8м/с, температура газовоздушной смеси – 216°С.

ВЫВОДЫ

Результаты сводных расчетов рассеивания выбросов ЗВ совместно источников промышленности, автотранспорта и АИТ на перспективу (2024 - 2025 год) с учётом предложенных мероприятий показали повышенные уровни загрязнения по диоксиду азота - 5,42 ПДК м.р. и 3,25 ПДКс.с.; 
по бенз(а)пирену – 1,03 ПДКс.с. на границе СЗЗ АО «РУСАЛ Красноярск», 1,02 ПДКс.с. на границе жилой зоны п. Песчанка и менее 0,5 ПДКс.с. в местах, к которым предъявляются повышенные требования по качеству атмосферного воздуха.

Таким образом, результаты сводных расчетов рассеивания выбросов ЗВ на перспективу (2024-2025 год) показывают, что нарушение критериев качества атмосферного воздуха по диоксиду азота обусловлено, в основном, выбросами автотранспорта, а незначительное превышение ПДКс.с. расчетными значениями среднегодовых концентраций бенз(а)пирена при совместном расчете рассеивания выбросов от промышленных, автотранспортных и автономных источников фиксируется только в двух КТ: на границе СЗЗ АО «РУСАЛ Красноярск» и на границе жилой зоны 
п. Песчанка.

На основании результатов сводных расчетов на перспективу реализации разработанного плана воздухоохранных мероприятий предлагается нормативы ПДВ для стационарных источников выбросов ЗВ объектов, имеющих разрешения на выброс, сохранить на уровне установленных разрешениями на выброс. Для объектов, приступающих к разработке предложений по нормативам выбросов, утверждать нормативы ПДВ 
и выдавать разрешения на выброс только при условиях учёта фоновых концентраций ЗВ и проверки выполнения критериев качества атмосферного воздуха с использованием сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха как без учета вклада выбросов АИТ, так и с учетом вклада выбросов АИТ после реализации мер по снижению негативного воздействия выбросов АИТ на качество атмосферного воздуха в г. Красноярске и прилегающих населенных пунктах Емельяновского и Березовского районов Красноярского края.